理实一体化课程教师教案

（2009—2010学年   第  二  学期）

专业名称   机电一体化

课程名称   钳工技能实训

授课教师     施燕

系    部   机械工程部

常熟市滨江职业技术学校

| 课题名称 | 孔加工 |  |  | 分课题名称 | 保证孔的位置精度 |  | 课题序号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授课日期 | 第三周 |  | 2010年3月12日 |  |  |  |  |  |
| 授课时数 | 4 | 课时分配 |  | 讲课：40分钟 示范：25分钟 练习：120分钟 |  |  |  |  |
| 授课班级 | 07强化机电 |  |  |  |  | 授课班级人数 | 21 |  |
| 教学目的与 要求 | - 掌握具有较高位置精度孔的划线方法 - 掌握钻孔的定位及校正孔位置精度的方法 - 安全文明生产 |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点与难点 | 重点： 正确划出孔的位置线及方格检查线 难点：孔偏位时的校正方法 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学准备 | 工具、量具、夹具 |  |  |  |  | 游标卡尺、高度游标尺、样冲、 榔头、钻头等 |  |  |
|  | 原材料、元器件 |  |  |  |  | A3 85*65*12 |  |  |
|  | 仪器设备 |  |  |  |  | 台钻、平口钳 |  |  |
|  | 图纸 |  |  |  |  | 孔加工实习图纸 |  |  |
| 教学后记及改进措施 |  |  |  |  |  |  |  |  |

理 实 一 体 化 课 堂 教 学 安 排

| 教学过程 |  | 主要教学、示范内容及步骤 |
| --- | --- | --- |
| 理论 讲解 5分钟 实物演示 对照图纸 结合实物 讲解孔的 检测方法 10分钟 边讲边演示 15分钟 |  | - 相关工艺知识 1、钻孔步骤 无位置精度钻孔步骤（复习提问）： 划线——打中心冲眼——钻孔 有位置精度钻孔步骤： 划线——打中心冲眼——定位校正——钻孔 钻孔一般可分为上述四个过程，对于具有较高位置精度孔的加工，主要是保证划线精度及采用正确的定位校正方法。 2、孔的位置精度测量 例 图 上图中，两孔的位置要求为： 孔1要求： 边距16±0.15，边距15±0.15 孔2要求： 边距16±0.15，中心距30±0.15 以上技术要求可用游标卡尺进行检查，结合实物判断两孔的位置正确性。 - 钻孔时工件的划线 对于具有较高位置精度孔的加工，一般先划出孔的十字中心线，同时划出以孔中心线为对称中心的几个大小不等的方框，以便钻孔时检查及校正孔的位置。 对照上例图，对孔1进行划线示范。 技术要点： 划线位置正确，每一线条一次划出，保证划线精度。 |
| 边讲边 演示 25分钟 教师讲解 再次强调 10分钟 |  | - 定位及校正孔位置精度的方法 钻孔时，先使钻头对准中心冲眼起钻出一浅坑，观察孔位置是否正确，并要不断校正。 校正方法： - 偏位较小时，可在起钻的同时用力将工件向偏位的相反方向偏移，达到逐步校正。 - 偏位较大时，可在校正方向上打几个冲眼或錾几条槽，以减小切削抗力，达到校正目的。 在已划线的铁块上进行孔校正操作演示 技术要点： 钻头刃磨质量好，锥坑面光滑圆整，正确观察孔偏位方向，在锥坑外圆达到直径之前校正孔的位置。 - 钻孔时的安全文明生产 - 操作钻床时不可戴手套，袖口必须扎紧；女性必须戴工作帽。 - 工件必须夹紧，特别在小工件上钻较大直径孔时装夹必须牢固。孔将钻穿时，要尽量减小进给力。 - 开动机床前，应检查是否有钻夹头钥匙插在钻轴上。 - 钻孔时不可用手和棉纱头或用嘴来清除切屑，必须用毛刷清除。 - 操作者的头部不准与旋转着的主轴靠的太近，停止钻床时应让主轴自然停止，不可用手刹住，也不能用反转制动。 - 严禁在钻床运转状态下装拆工件。 |
| 教师讲解 分析图纸 学生操作 提出问题 教师巡回指导 2小时 |  | - 生产实习 学生按照图纸进行分组练习（分两组） 第一组 测量已钻孔的工件，检测孔的精度是否达到图纸要求 第二组 根据图纸要求进行钻孔练习并测量孔的精度 完成之后再交换 实习步骤： - 按图划出孔位置加工线及方格检查线 - 打中心样冲眼 - 定位及校正孔的位置 - 用平口钳装夹工件，钻孔 - 孔口去毛刺，检查孔的位置精度。 备注： 学生将图纸上四个孔钻好并交给教师检查点评之后再在 板料上继续练习钻孔，巩固钻孔精度。 |
| 巡回重点及注意事项 | 1、游标卡尺的使用、读数 2、使用高度游标卡尺划线前应检查其零位误差。 3、中心样冲眼应尽量正确，减少校正量。 4、孔定位及校正时，手握工件，正常钻孔时用平口钳装夹工件 5、注意安全操作 |  |
| 结 束 指 导 | 总结学生在实际操作过程中的不恰当做法及存在的问题 |  |
| 布 置 作 业 | 每位学生将钻好孔的工件上交并打分 |  |
| 整理 现场 及 设备 保养 | 使用后，对钻床及时擦洗上油，并定期保养 对高度游标卡尺、划线平台进行上油 工具、量具收放整齐 实训场所卫生打扫 |  |