附件2：

供应商报价函

致：荆州市创业职业中等专业学校（长江艺术工程职业学院）：

本公司已经收到贵校计算机实训室（AI方向）项目硬件设施设备采购安装项目的邀标报价函，我方已知悉该邀标报价函的全部内容，本次总报价为（大写）              。

一、责任与义务

本公司承诺：

- 本公司的报价函一旦为贵校认可，该报价即为合同价。

- 本公司一旦成为本项目的供应商，同意将投标报价文件作为合同的组成部分。

- 报价表

| 序 号 | 产品名称 | 技术参数要求 |  | 品牌 | 单 位 | 数 量 | 投标 单价（元） | 小计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3D扫描仪* | 1、具体配件包括主机*1、电源适配器*1、一体线缆*1、转台控制 线*1、电动转台*1、转台台面*1、三脚架*1; 2、精度：≤0.1mm; 3、分辨率：≤0.25mm; 4、工作距离不低于650~900mm; 5、扫描幅面：不低于400x250mm; 6、扫描范围不低于：手持：0.3-2m,转台：0.3-0.5m; 7、采集速度：≥40点/秒； 8、帧率：≥10fps; 9、接口：支持USB3.0; 10、彩色：24位； 11、光源： LED白光； 12、功率：12V/2A 24W; 13、输出：支持OBJ/STL/ASC; 14、支持的系统：Win10/11 MacOS 11/12(包含M1芯片)。 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 高配电脑* | 1.处理器：性能不低于i7,≥8物理 核心，支持超线程技术。 2.主频>3.5GHz(基础频率),最高睿频>4.8GHz。缓存>24MB L3缓存。 3.TDP<65W。 4.内存：>32GB 5.存储设备：>1TB 6.显存：>12GBGDDR6X(显存位宽>192-bit) 7.接口：至少1个HDMI 2.1接口； 8.尺寸：27英寸液晶显示器； 9.分辨率：2560x1440； 10.面板类型： IPS或VA； 11.刷新率：>75Hz |  |  | 台 | 3 |  |  |  |
| 3 | 高配电脑主机* | 1.处理器：性能不低于i7,≥8物理 核心，支持超线程技术。 2.主频>3.5GHz(基础频率),最高睿频>4.8GHz。缓存>24MB L3缓存。 3.TDP<65W。 4.内存：>32GB 5.存储设备：>1TB 6.显存：>12GBGDDR6X(显存位宽>192-bit) 7.接口：至少1个HDMI 2.1接口； |  |  | 台 | 1 |  |  | 不需要配置屏幕 |
| 4 | 高清摄像头 | 1、360度全景超清云台功能； 2、像素：不低于400万； 3、存储：不低于65GTF内存卡； |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 互动显示 屏(75寸) | 1.尺寸：75英寸。 2.分辨率：1920x1080【3840*2160】。 3.接口：HDMI输出，VGA输入 4.支持7*24H运行使用。 5.显示面积/比例： 1428mm(W)x803mm(H)/16:9。 6.亮度：450cd/m2 7.对比度：4000:1 8.可视角度：178°(H)/178°(V) 9.色彩：16.7M色 10.电源及功耗：100V~240V AC,≤110W。 11.无线鼠标键盘 |  |  | 台 | 6 |  |  |  |
| 6 | 互动显示 屏竖屏(75 寸 )* | 1.尺寸：75英寸。 2.分辨率：1920x1080【3840*2160】。 3.接口：HDMI输出，VGA输入 4.支持7*24H运行使用。 5.显示面积/比例： 1428mm(W)x803mm(H)/16:9。 6.亮度：450cd/m2 7.对比度：4000:1 8.可视角度：178°(H)/178°(V) 9.色彩：16.7M色 10.电源及功耗：100V~240V AC,≤110W。 11.支持触控 12.无线鼠标键盘 |  |  | 台 | 1 |  |  | 触控屏 |
| 7 | 互动显示 屏(75寸一体机)* | 1.尺寸：75英寸。 2.分辨率：1920x1080【3840*2160】。 3.接口：HDMI输出，VGA输入 4.支持7*24H运行使用。 5.显示面积/比例： 1428mm(W)x803mm(H)/16:9。 6.亮度：450cd/m2 7.对比度：4000:1 8.可视角度：178°(H)/178°(V) 9.色彩：16.7M色 10.电源及功耗：100V~240V AC,≤110W。 11.带windows系统的触控一体机、8G内存；处理器：性能不低于i7,≥8物理核心，支持超线程技术；主频>3.5GHz(基础频率),最高睿频>4.8GHz；缓存>24MB L3缓存。 12.无线鼠标键盘 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 透明显示 屏及展示柜* | 1.尺寸：65英寸 2.开门方式：标配前后开门 3.显示画面：1436.8*811.4mm 4.机箱材质：冷板钣金+高温烤漆 5.显示比例：16:9 6.分辨率：1920x1080 7.对比度：3000:1 8.显示样色：16.7M 9.观看视角：水平178度，垂直178度 10.透光率：≥95% 11.主板：i5四代集成，8G内存，128G固态硬盘 12.以太网：10M/100M自适应以太网 13.支持网络：WiFi、4G移动网络(可扩展) 14.触摸类型：红外触控 15.触摸精度：90%以上的触摸区域为±2mm 16.最小触摸物：≥8mm 17.触摸方式：手指，笔(任何直径≥8mm的不透光物体) 18.书写屏表面硬度：物理刚化莫氏7级防爆钢化玻璃 19.触摸使用寿命：承受超过22-150,000,000次以上的两点触摸 20.触摸响应速度：≤8ms 21.电源及功耗：100V~240V AC,600W 22.工作温度：0℃~50℃ 23.存放湿度：10至90%(无凝结) 24.安装方式：桌面式 25.内置喇叭：内置双喇叭 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 | 3D打印机 | 1.打印尺寸：宽325mm深320mm高325mm; 2.喷嘴直径：0.4mm; 3.工具头最大移动速度：1000mm/s; 4.成型原理：熔融沉积成型(FDM); 5.操作界面支持机身按键、手机端APP、电脑端应用 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 | 多功能机 械臂* | 1.摄像头像素不低于500万。 2.摄像头帧率/分辨率：31@2592*1944。 3.摄像镜头焦距：12mm。 4.摄像镜头光学畸变：不大于-0.38%。 5.轴数：不低于4轴。 6.负载：不低于500g。 7.最大拉伸距离：不低于320mm。 8.重复定位精度不低于0.2mm。 9.轴运动参数： a)轴1底座：工作范围不小于-90°到+90°,最大速度不低于320°/s(负载不低于250g); b)轴2大臂：工作范围不小于0°到+85°,最大速度不低于320°/s(负载不低于250g); c)轴3小臂：工作范围不小于-10°到+95°,最大速度不低于320°/s(负载不低于250g); d)轴4旋转：工作范围不小于+90°到-90°,最大速度不低于480°/s(负载不低于250g)。 10.通信接口支持USB/WIFI/Bluetooth。 11.电源电压：100-240V,50/60Hz。 12.电源输入：12V/7A DC。 13.最大功率不大于60W。 14.环境温度：-10℃-60℃。 15.机器人安装：桌面型。 16.扩展接口： a)I/0:10路可配置为模拟信号输入或者PWM输出； b)电源输出：4路可控12V电源输出 ； c)运动控制：2路步进电机驱动接口 。 17.包含配件：机械手爪、吸盘套件、夹笔器、蓝牙模块、WIFI模块、手柄控制套件。 18.控制软件兼容Android,IOS。 19.支持二次开发，提供SDK开发工具包。 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 | AI具身智 能人形机 器人* | 集仿生运动控制、AI感知、路径规划、智能交互与教学演示于一体的具身智能平台。 1、基础尺寸： ①站立尺寸：>=70cm x 31cm x40cm ②.关机趴下尺寸：>=76cmx 31cmx 20cm 2、材料：铝合金与高强度工程塑料组成 3、电气规格： ①工作电压：28V~33.6V ②工作最大功率：约3000W 4、性能参数： ①载荷/负载重量>=约8kg ②运动速度：0-3.7m/s ③.爬楼梯高度：>=16cm ④.斜坡角度：>=40° 5、传感器与通信： ①配备超广角3D激光雷达、高清广角相机 ②支持无线矢量定位伴随模组 ③有4G模组(CN/GB) ④具有足端力传感器 6.开发与运控：支持二次开发 7、电池与充电： ①支持标准电池(1-2h) ②快充充电器 8、其他功能： ①具有基本运动、舞蹈等功能 ②支持智能OTA升级、、图形化编程等功能 ③具有Wi-Fi双频无线、蓝牙、语音功能等 ④具有探物避障、充电桩回充等功能能 |  |  | 套 | 1 |  |  |  |
| 12 | 教学电脑（一体机）* | 1.处理器：性能不低于i7 2.主频>3.5GHz(基础频率),最高睿频>4.8GHz。 3.内存：>16GB 4.存储设备：>1TB 5.显卡类型：集成显卡 6.接口：至少1个HDMI 2.1接口 7.尺寸：23.8英寸液晶显示器 8.分辨率：2560x1440 |  |  | 台 | 51 |  |  |  |
| 13 | 千兆交换 机(48口) | 1、端口类型：千兆以太网，POE供电。 2、传输速率：10/100/1000Mbps 3、端口数量：48个，10/100/1000Base-T RJ45端口，4 个独立千兆SFP端口 4、工作频段：802.11b/g/n :2.4G~2.483GHz; 802.11a/n/ac:5.150～5.350GHz,5.47～5.725, 5.725～5.850GHz 5、电源电压：220VAC,50Hz 6、电源功率：最大PoE输出功率：396W |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 14 | 千兆路由器 | 1、端口数量：4个10/100M RJ45端口 2、带机量：200 3、接口：4个10/100M RJ45端口 4、支持商云App远程管理 5、支持AC管理，支持无线网络 SSID一键配置，无缝漫游。 6、电源电压：100-240V～ 50/60Hz 7、电源功率：最大PoE输出功率：225 |  |  | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | AP路由器 | 1、传输速率：最高1900Mbps 2、频率范围：双频(2.4GHz,5GHz) 3、供电方式：标准POE供电 4、电源功率：最大11.04W |  |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 16 | 机柜 | 1、机柜容量：37U 2、机柜尺寸：600*800*1855(单位：mm) 3、符合国家标准 |  |  | 个 | 1 |  |  |  |
| 17 | 可移动拼 接五边桌椅 | 一、桌子 1.尺寸： 单边长1000 * 高750 mm 2.台面： 采用国家E1级标准三聚氰胺板，面板厚度25mm。 3.桌架：立柱：φ50mm圆形冷轧钢管，壁厚1.5mm。 底脚：优质铝合金压铸成型，壁厚3.0mm，八字形结构。 上托：3.0mm优质冷轧钢板冲压折弯成型。 拉杆：φ50mm圆形冷轧钢管，壁厚1.2mm。 4.工艺： 钢架部分经除油除锈处理，表面高温静电喷涂，喷塑工艺涂层厚度≥60μm。 5.功能： 正五边形桌面（独立成品梯形桌体尺寸约下底1016*上底388mm*高699mm，5个拼接成正五边形桌体），方便移动与固定。 6.颜色： 按甲方要求选用白色烤漆 二、椅座： 1.尺寸： 620*600*820mm 2.面料： 优质棉绒弹力面料，符合GB 18401-2010国家纺织产品基本安全技术规范。 3.海绵： 优质高回弹定型海绵，符合GB/T10802-2006标准。 4.椅背： 采用PA66（尼龙）+30%玻璃纤维全新PP+纤维注塑成型，环保可回收，通过120KG靠背拉力测试，以及通过BIFMA X5.1（办公家具标准）的倾翻和耐久测试。 5.椅架： 采用19*32mm异型扁管，壁厚≥1.8mm。采用满焊方式，经打磨、除油除锈、静电高温喷塑处理，喷塑工艺涂层厚度≥60μm。 6.五金件： 采用水基型胶粘剂，符合GB18583-2008标准；连接件采用预埋螺母+贯穿螺栓，表面防锈处理。 |  |  | 套 | 10 |  |  |  |
| 18 | LED全彩弧形 显示屏(2.6*6m) | - 全彩LED显示屏，屏幕尺寸不小于2600mm*6000mm 2.像素间距：≤1.8mm,像素密度：≥420000点/m² 3.LED封装：1R1G1B 4.LED封装类型：表贴三合一 5.像素中心距相对偏差：<1% 6.水平视角：≥170° 7.垂直视角：≥170° 8.模组分辨率：不低于208*104 9.亮度/色度校正：支持 10.亮度均匀性：≥98% 11.色度均匀度：±0.003Cx,Cy之内 12.驱动方式：恒流驱动 13.换帧频率：≥60HZ 14.刷新频率：≥3840HZ 15.灰度等级：≥16Bit 16.亮度调节范围：自动/手动：1-100%,亮度可随环境亮度的变化自动调节 17.色温：不低于2000K-10000K可调 18.峰值功耗：≥400W/m² 19.平均功耗：≤120W/m² 20.无故障运行时间：≥10000 21.最高对比度：≥5000:1 22.含视频拼接处理器,工控主机、音响; 该项效果设计师对具体参数要求暂未定稿，本项作暂定价处理，不参与报价；暂定89000元/项。后续按实际定稿要求按需求采购，据实结算。 |  |  | 套 | 1 | 89000 |  |  |
| 19 | 空调 | - 1.名称:5匹天花机 2.规格: - GRD120T2W/BP2SNY-CF(3),380v,9.6KW 3.铜管：空调铜管 4.绝热材料品种:铜管聚乙烯保温 5.绝热厚度:15mm厚 6.送风口:双层百叶送风口 7.回风口:单层百叶带滤网回风口 8.空调支架:空调机位型钢支架 9.铜管支架:铜管型钢吊装支架 10.调试:空调风系统调试 - 共3台，本项作暂定价处理，暂估38000元/项，后续按实际定稿要求按需求采购，据实结算。 |  |  | 项 | 1 | 38000 | 38000 | 暂定 |
| 20 | 灯光造型展台 | 定制， 尺寸1：6000*600*750mm； 尺寸2：2500*600*750mm； 该项效果设计师对具体参数要求暂未定稿，本项作暂定价处理，不参与报价；暂定40000元/项。后续按实际定稿要求按需求采购，据实结算。 |  |  | 项 | 1 | 40000 | 40000 | 暂定 |
| 21 | 教师升降 讲台 | 该项效果设计师对具体参数要求暂未定稿，本项作暂定价处理，不参与报价；暂定10000元/项。后续按实际定稿效果及需求采购，据实结算。 |  |  | 套 | 1 | 10000 | 10000 | 暂定 |
| 合计： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 投标报价单位（盖章）： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联系人： 电话： |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 日 期： |  |  |  |  |  |  |